审批意见:                               杞环审批表[2025]6号

开封市生态环境局杞县分局

关于《河南仁发包装有限公司产品升级技术改造项

目环境影响报告表》的批复

# 河南仁发包装有限公司:

你公司（统一社会信用代码：91410221MA9FBDG98U）上报的由河南蓝泰环保科技有限公司编制完成的《河南仁发包装有限公司产品升级技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，并已在开封市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、项目概况。项目位于杞县经五路南段，项目总投资800万元，其中环保措施投资4.5万元。

二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目外排污染物应满足以下要求：

1、废气。本项目拉丝、覆膜、吹膜、印刷、造粒及热切废气由活性炭脱吸附+催化燃烧+15m 排气筒排放，危险废物暂存间废气由UV+活性炭

吸附装置排放，废气均满足《合成树脂工业污染物排放 标准》（GB31572-2015）表 5 限值 《印刷工业挥发性有机物排 放标准》（DB41/1956—2020）要求。油烟由小型油烟净化器+专用烟道排放满足《餐饮业油烟污染物排 放标准》 （DB41/1604-2018）小型要求。

2、废水。本项目生活污水，排入化粪池处理，化粪池定期清掏不外排。

3、噪声。本项目噪声经基础减振，厂房隔声后，厂界噪声可《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、固废。本项目不合格产品依托现有暂存间暂存后妥善处理；危险废物废废抹布、废刮刀、废油墨及溶剂桶、废稀释剂等依托现有危废暂存间分类暂存，定期交有资质单位处置。

5、总量控制：本项目非甲烷总烃：0.4425t/a技改后全场非甲烷总烃：0.8676t/a。

（四）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、该项目自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其《报告表》应报我局重新审核；项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

# 六、项目建成后建设单位应按有关规定及时进行竣工环境保护验收。

2025年7月9日