审批意见:                               尉环审批表[2025]18号

开封市生态环境局尉氏分局

关于《尉氏县美饰美装饰材料有限公司年产1000吨装饰条项目

环境影响报告表》的批复

# 尉氏县美饰美装饰材料有限公司:

你公司（统一社会信用代码：91410223MAEH22119D）上报的由河南嘉煜博环保科技有限公司编制完成的《尉氏县美饰美装饰材料有限公司年产1000吨装饰条项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，并已在开封市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、项目概况。项目位于尉氏县永兴镇河南可美可新木业有限公司家具产业园，项目总投资200万元，其中环保措施投资38.5万元。

二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

- 向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目外排污染物应满足以下要求：

1、废气。落实《报告表》提出的各项废气治理措施。投料混料、破碎、废料搅拌粉尘经集气罩+覆膜袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足塑料制品行业绩效分级指标A级要求；造粒、挤出、涂胶废气经集气罩收集，印刷、调墨、设备清洗及危废暂存间废气经吸风管道集气系统收集，共同引至一套“活性炭吸附脱附-催化燃烧装置”+15m排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）2二级标准、《印刷工业挥发性有机物排放标准》、《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表 2；同时满足塑料制品行业、包装印刷行业绩效分级指标A级要求。

2、废水。落实《报告表》提出的废水治理措施。生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于肥田；循环冷却水用于道路洒水、抑尘；印刷废水回用于调墨。

3、噪声。项目各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固废。项目固废应全部妥善处置或综合利用，一般工业固废暂存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行管理；项目产生的废 UV 油墨桶、废活性炭、废过滤棉、废抹布等油墨沾染物、废催化剂属于危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，收集后暂时存放于危废间暂存间，定期由具备危险固废处理资质的单位处理，严防二次污染。

（四）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、本项目新增污染物总量控制指标为：挥发性有机物0.335t/a、颗粒物0.055t/。

六、该项目自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其《报告表》应报我局重新审核；项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

# 七、项目建成后建设单位应按有关规定及时进行竣工环境保护验收。

2025年7月30日